Приложение № 1

к приказу Департамента градостроительного развития Томской области

от _________№ ___________

|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» |
| --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» |
|  | Положение о территориальном планировании |

2026

Содержание

1	Общие положения	6

2	Сведения о потребности в планируемых для размещения объектах местного значения сельского поселения	8

3	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	9

4	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения муниципального района, за исключением линейных объектов	14

- Общие положения

Генеральный план муниципального образования «Богашевское сельское поселение Томского муниципального района Томской области» (далее – Богашевское сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, регионального и местного уровней.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Томской области от 11.01.2007 № 9-ОЗ «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области, о согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Федерации» (далее – Закон Томской области от 11.01.2007 № 9-ОЗ) положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане Богашевского сельского поселения, включает в себя:

сведения о потребности в объектах местного значения сельского поселения;

характеристики зон с особыми условиями использования территорий, если необходимо их установление в связи с выявленной потребностью в размещении объектов местного значения поселения различного функционального назначения;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов.

Расчет потребности в объектах местного значения сельского поселения выполнен с учетом расчетных показателей, установленных в нормативах градостроительного проектирования муниципального образования «Томский район» (утв. решением Думы Томского района от 25.01.2018 № 194), а также с учетом положений документов технического регулирования.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 2 Закона Томской области от 11.01.2007 № 9-ОЗ генеральным планом Богашевского сельского поселения предусмотрены территории, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются. Согласно пункту 2 статьи 14.2 Земельного кодекса Российской Федерации, виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются градостроительным регламентом, за исключением следующих случаев:

- в соответствии с видами разрешенного использования лесов, предусмотренных лесохозяйственным регламентом в отношении лесных участков из состава земель лесного фонда, за исключением лесных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения;

- положением об особо охраняемой природной территории в отношении земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой природной территории, за исключением земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;

- вид или виды разрешенного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, за исключением садовых и огородных земельных участков, а также земельных участков общего назначения, расположенных в границах территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, устанавливаются и изменяются в соответствии с федеральным законом.

Цели разработки генерального плана Богашевского сельского поселения:

создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создание условий для планировки территории муниципального образования;

реализация Национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309, в части создания условий для сохранения населения и повышения благополучия людей, создания комфортной и безопасной среды для жизни;

реализация Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р, в части реализации комплексного подхода к социально-экономическому развитию территорий, учета интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-экономического развития территорий, повышения устойчивости системы расселения;

реализация Целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части создания условий для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении (изменении) границ населенных пунктов, территориальных зон.

Задачи генерального плана Богашевского сельского поселения:

подготовка генерального плана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, а также с документами стратегического планирования Российской Федерации, Томской области, Томского района, Богашевского сельского поселения, принятых в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов публичной власти;

подготовка электронной версии генерального плана на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой территориального планирования.

В генеральном плане Богашевского сельского поселения приняты следующие проектные периоды:

исходный год подготовки генерального плана – конец 2025 года;

первая очередь реализации генерального плана – конец 2030 года;

расчетный срок реализации генерального плана – конец 2035 года.

- Сведения о потребности в планируемых для размещения объектах местного значения сельского поселения

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения поселения | Ед. измерения | Потребность на расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах переданных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |
| 1.1 | Электрическая подстанция 35 кВ | МВА | 6,3 |
| 1.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) | МВА | 13,2 |
| 1.3 | Линии электропередачи 35 кВ | км | 5,0 |
| 1.4 | Линии электропередачи 10 кВ | км | 29,6 |
| 1.5 | Источник тепловой энергии | Гкал/ч | 4,55 |
| 1.6 | Теплопровод магистральный | км | 0,2 |
| 1.7 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | тыс. куб. м/час | 3,02 |
| 1.8 | Газопровод распределительный высокого давления | км | 2,4 |
| 1.9 | Водозабор | тыс. куб. м/сут | 2 |
| 1.10 | Водопроводные очистные сооружения | тыс. куб. м/сут | 3,2 |
| 1.11 | Водопровод | км | 19,9 |
| 1.12 | Очистные сооружения (КОС) | тыс. куб. м/сут | 2,2 |
| 1.13 | Канализационная насосная станция (КНС) | тыс. куб. м/сут | 0,8 |
| 1.14 | Канализация самотечная | км | 17,5 |
| 1.15 | Канализация напорная | км | 1,1 |
| 2 | В области автомобильных дорог местного значения |  |  |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения (в границах населенных пунктов, расположенных в границах сельских поселений) | км | 3,22 |
| 2.2 | Главные улицы | км | 2,58 |
| 2.3 | Улицы в жилой застройке | км | 23,31 |
| 2.4 | Остановочные пункты | объектов | 10 |
|  |  | количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц | 1-3 |
| 3 | В области физической культуры и массового спорта |  |  |
| 3.1 | Спортивные сооружения (плоскостные спортивные сооружения) | кв. м | 14 634 |
|  |  | единовременная пропускная способность, человек | 281 |
| 3.2 | Спортивные сооружения (лыжные базы) | единовременная пропускная способность, человек | 25 |
| 4 | В иных областях в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения |  |  |
| 4.1 | Детские игровые площадки (расположенные на территориях общего пользования) | кв. м | 3415 |
| 4.2 | Скверы, в т.ч аллеи | тыс. кв. м | 76,55 |
| 4.3 | Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации | тыс. кв. м | 125,5 |
| 4.4 | Объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары | куб. м | 1242 |
| 4.5 | Кладбища | единиц/ га | 1/ 3,86 |

- Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

В связи с потребностью в планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения различного функционального назначения, оказывающих влияние на окружающую среду, требуется установление следующих зон с особыми условиями использования территории:

| № п/п | Вид зоны с особыми условиями использования территорий | Режим использования или ограничения на использование территории | Нормативно-правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарно-защитная зона | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | На территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
|  | Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
|  | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. 9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) устанавливать рекламные конструкции. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
|  | Охранные зоны тепловых сетей | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения муниципального района, за исключением линейных объектов

| № п/п | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование параметра | количественный показатель |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны, га | 930,7 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Несанкционированная свалка, Региональное значение, Планируемый к ликвидации, Богашевское сельское поселение, д. Белоусово) - 3 объекта Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации (Дошкольная образовательная организация, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, с. Богашево, Вместимость, мест: 100) - 1 объект Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации (Дошкольная образовательная организация, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, с. Петухово, Вместимость, мест: 145) - 1 объект |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел./га | 40 |  |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 104,5 | Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Приобретение здания для организации работы фельдшерско-акушерского пункта, Региональное значение, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, п. Ключи, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 10) - 1 объект Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации (Дошкольная образовательная организация, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, д. Писарево, Вместимость, мест: 280) - 1 объект Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации (Общеобразовательная организация, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, д. Писарево, Вместимость, мест: 385) - 1 объект Библиотека, ее филиал (Библиотека, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, д. Писарево, Фонды библиотек, тыс. экземпляров: 15) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Клуб, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, д. Писарево, Вместимость, мест: 400) - 1 объект Спортивное сооружение (Спортивный комплекс, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, д. Писарево, Единовременная пропускная способность, чел: 32) - 1 объект |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел./га | 200 |  |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 3,9 | Планируемые к размещению объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района отсутствуют |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел./га | 250 |  |
| 4 | Общественно-деловые зоны | Площадь зоны, га | 38,7 | Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации (Дошкольная образовательная организация, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, с. Лучаново, Вместимость, мест: 145) - 1 объект Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации (Начальная школа-детский сад, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, с. Богашево, Вместимость, мест: 320) - 1 объект Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации (Дошкольные группы МБОУ "Лучановская СОШ", Местное значение муниципального района, Планируемый к ликвидации, Богашевское сельское поселение, с. Лучаново, ул. Олега Кошевого, 17, Вместимость, мест: 79) - 1 объект Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации (Дошкольные группы МБОУ "Петуховская СОШ" Томского района, Местное значение муниципального района, Планируемый к ликвидации, Богашевское сельское поселение, с. Петухово, ул. Рабочая, 20, Вместимость, мест: 30) - 1 объект Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации (Здание для МБОУ «Богашевская СОШ» им. А.И. Федорова», Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, с. Богашево, ул. Киевская, 28, Вместимость, мест: 385) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Сельский многофункциональный культурный центр (МБУК ЦНТ И СКД "РАДУГА"), Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, с. Богашево, Вместимость, мест: 650) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (МБУК ЦНТ И СКД "РАДУГА", Местное значение муниципального района, Планируемый к ликвидации, Богашевское сельское поселение, с. Богашево, ул. Новостройка, 20б, Вместимость, мест: 120) - 1 объект Спортивное сооружение (Спортивный комплекс, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, c. Лучаново, Единовременная пропускная способность, чел: 32) - 1 объект |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь зоны, га | 14,5 | Планируемые к размещению объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района отсутствуют |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь зоны, га | 37,7 | Планируемые к размещению объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района отсутствуют |
| 7 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Площадь зоны, га | 249,2 | Планируемые к размещению объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района отсутствуют |
| 8 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 15,4 | Спортивное сооружение (Плоскостное спортивное сооружение, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, c. Лучаново, Единовременная пропускная способность, чел: 30) – 1 объект |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 324,9 | Планируемые к размещению объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района отсутствуют |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны, га | 623,7 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Несанкционированная свалка, Региональное значение, Планируемый к ликвидации, Богашевское сельское поселение) - 1 объект |
| 11 | Зона садоводства, огородничества | Площадь зоны, га | 1640,0 | Планируемые к размещению объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района отсутствуют |

| 12 | Зоны рекреационного назначения | Площадь зоны, га | 203,6 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Несанкционированная свалка, Региональное значение, Планируемый к ликвидации, Богашевское сельское поселение, д. Некрасово) - 1 объект Спортивное сооружение (Спортивный комплекс, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, c. Петухово, Единовременная пропускная способность, чел: 32) – 1 объект Спортивное сооружение (Спортивный комплекс, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, с. Богашево, Единовременная пропускная способность, чел: 32) – 1 объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь зоны, га | 108,3 | Спортивное сооружение (Плоскостное спортивное сооружение, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Богашевское сельское поселение, с. Богашево, Единовременная пропускная способность, чел: 25) – 1 объект |
| 14 | Зона кладбищ | Площадь зоны, га | 30,7 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Несанкционированная свалка, Региональное значение, Планируемый к ликвидации, Богашевское сельское поселение, с. Лучаново) - 1 объект |
| 15 | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь зоны, га | 6,0 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Несанкционированная свалка, Региональное значение, Планируемый к ликвидации, Богашевское сельское поселение) - 1 объект |
| 16 | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь зоны, га | 437,1 | Планируемые к размещению объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района отсутствуют |

Протяженность улично-дорожной сети, планируемой к строительству и реконструкции, может быть уточнена при разработке проектной документации и проведении технических работ